●

Manual & Barcode Scanner: Sinh viên phải xếp hàng để nhân viên quét mã vạch

trên thẻ và sách.

●

Manual Kiosk (QR/Barcode-based): Tự động hóa một phần thông qua các trạm tự

phục vụ nhưng vẫn yêu cầu thao tác thủ công.

●

RFID Gates: Sử dụng chip RFID gắn trên sách và thẻ sinh viên để theo dõi tự động.

# 1.2 Xác định vấn đề

# SMARTLIB KIOSK: Báo cáo khoa học hệ

# thống trả sách tự động dựa trên AI và

# Edge Computing

# AI Research Team

# Đại học FPT

# Ngày 26 tháng 3 năm 2026

# Tóm tắt nội dung

Báo cáo này trình bày quá trình nghiên cứu và triển khai SmartLib Kiosk — một hệ thống

self-service thông minh dành cho thư viện đại học, được xây dựng trên nền tảng Edge

Computing sử dụng thiết bị NVIDIA Jetson Orin Nano. Giải pháp hướng đến việc thay thế

phương thức quản lý truyền thống bằng các mô hình trí tuệ nhân tạo hiện đại.

Hệ thống tích hợp nhiều mô hình học sâu chuyên biệt, bao gồm RetinaFace và ArcFace

cho nhận diện khuôn mặt, MiniFASNet kết hợp tín hiệu rPPG cho phát hiện sự sống

(Liveness Detection), YOLOv8 cho phát hiện mã vạch trên sách, cùng trợ lý ảo thông minh

dựa trên PhoBERT và kiến trúc RAG (Retrieval-Augmented Generation).

Thông qua việc kết hợp Computer Vision và Natural Language Processing, SmartLib Kiosk

tối ưu hóa quy trình xác thực sinh trắc học và tự động hóa hoạt động mượn – trả sách, đồng

thời nâng cao tính bảo mật và trải nghiệm người dùng.

# 1. Giới thiệu

# 1.1 Khảo sát các hệ thống hiện có

Trong các hệ thống thư viện truyền thống, quy trình mượn – trả sách chủ yếu dựa trên các

phương pháp sau:

●

Operational Efficiency: Thời gian giao dịch kéo dài trong giờ cao điểm do phụ thuộc

thao tác thủ công.

●

Security: Thẻ vật lý có thể bị thất lạc hoặc cho mượn, dẫn đến sai lệch định danh.

●

User Experience (UX): Thiếu khả năng tương tác thông minh và không hỗ trợ giải

đáp tự động các quy định thư viện.

# 1.3 Giải pháp SmartLib

SmartLib Kiosk được thiết kế theo triết lý “Touchless – Cardless – Seamless”, sử dụng

Computer Vision và NLP nhằm cung cấp cơ chế xác thực sinh trắc học an toàn cùng trợ lý

ảo thông minh, từ đó tự động hóa toàn bộ quy trình nghiệp vụ thư viện.

# 2. Kiến trúc hệ thống và Phương pháp luận

# 2.1 Các lớp kiến trúc chức năng

Hệ thống được xây dựng theo kiến trúc nhiều lớp:

1. Physical Layer

Bao gồm camera CSI (nhận diện khuôn mặt), camera USB (nhận diện sách), cảm

biến PIR và màn hình cảm ứng để thu thập dữ liệu đầu vào.

2. Edge Inference Layer

Các mô hình AI được triển khai trực tiếp trên Jetson Orin Nano thông qua TensorRT,

cho phép xử lý song song với độ trễ thấp.

3. Logic & Orchestration Layer

Xây dựng trên FastAPI với kiến trúc Singleton và cơ chế thread-safe, chịu trách

nhiệm điều phối logic nghiệp vụ và giao tiếp với chatbot.

4. Vector Database & Persistence Layer

Sử dụng FAISS cho truy vấn vector trong bộ nhớ kết hợp PostgreSQL (pgvector)

nhằm tối ưu hóa Face Recognition.

# 2.2 Biometric Authentication và Liveness Detection

Hệ thống triển khai cơ chế bảo mật đa tầng:

●

# Detection & Tracking

RetinaFace kết hợp cơ chế tracking để duy trì danh tính xuyên suốt phiên làm việc,

giảm nhu cầu tái xác thực.

●

# Multi-modal Liveness Detection

○

Texture-based: MiniFASNet phân tích đặc trưng bề mặt da để phát hiện giả

mạo.

○

Temporal-based: Phân tích tín hiệu rPPG và phát hiện nhấp nháy màn hình

nhằm chống tấn công bằng ảnh hoặc thiết bị hiển thị.

Các giải pháp hiện tại tồn tại nhiều hạn chế:

●

# Continuous Learning

Hệ thống tự động bổ sung embedding mới khi độ tin cậy nhận diện đạt ngưỡng, giúp

thích nghi với thay đổi ngoại hình người dùng theo thời gian.

# 2.3 Nhận diện mã vạch sách

Quy trình định danh sách được tự động hóa thông qua:

●

# Object Detection

Mô hình YOLOv8 xác định vị trí quyển sách và khu trú chính xác vùng mã vạch

(Barcode ROI).

●

# Barcode Decoding

Sau khi xác định vùng mã vạch, hệ thống tiến hành giải mã để thu thập ID sách và

đối chiếu với cơ sở dữ liệu nhằm thực hiện nghiệp vụ mượn – trả.

# 3. Đánh giá đặc tính hệ thống

SmartLib hướng đến việc thiết lập tiêu chuẩn mới về hiệu suất và trải nghiệm người dùng

trong thư viện.

# Bảng 1. So sánh đặc tính hệ thống

Chỉ số so sánh

Hệ thống RFID

Manual Kiosk

SmartLib

Authentication

Thẻ vật lý

Thẻ vật lý

Biometric (FaceID)

Identification Tech

Sóng vô tuyến

Quét thủ công

AI Computer Vision

Accuracy (Xác thực)

85 – 90%

95%

# > 98.7%

Barcode Recognition

Trung bình

Phụ thuộc

# > 98.5%

người dùng

Processing Time

3.0 – 5.0 giây

10.0 – 15.0

# < 0.8 giây

giây

Liveness Detection

Không hỗ trợ

Không hỗ trợ

# Multi-modal Security

AI Chatbot Support

Không hỗ trợ

Không hỗ trợ

# Sẵn sàng

(RAG-based)

Service Scope

Chỉ mượn/trả

Chỉ mượn/trả

# Mượn/Trả + Hỏi đáp

+ Nợ

User Experience

Trung bình

Thấp

Seamless & Natural

●

# Data Synchronization

Xây dựng cơ chế ưu tiên giải mã Barcode dựa trên vùng đối tượng được phát hiện

bởi YOLOv8 nhằm tăng độ chính xác.

●

# Camera Configuration

Hỗ trợ hiệu chỉnh luồng ảnh đầu vào (v-180 support) để phù hợp với nhiều phương

thức lắp đặt thực tế, đảm bảo dữ liệu đạt chuẩn cho mô hình AI.

# 4.2 Hiệu năng truy vấn và Quản lý tài nguyên

●

# FAISS & Vector Search

Tối ưu truy vấn embedding sinh viên, đảm bảo tốc độ ổn định ngay cả khi quy mô dữ

liệu lớn.

●

# Concurrency Control

Sử dụng FastAPI kết hợp mô hình Singleton để quản lý các Deep Learning models

trên GPU, tránh xung đột tài nguyên trong quá trình vận hành liên tục.

# 5. Kết luận

SmartLib Kiosk đại diện cho bước tiến quan trọng trong việc ứng dụng AI tại biên vào hệ

thống thư viện thông minh. Việc kết hợp Liveness Detection, Continuous Learning và

RAG-based Chatbot không chỉ nâng cao mức độ bảo mật mà còn tạo ra trải nghiệm tương

tác hiện đại cho người dùng.

Kiến trúc kỹ thuật hiện tại cho thấy hệ thống đã đạt trạng thái deployment-ready, đồng thời

mở ra tiềm năng ứng dụng rộng rãi trong quá trình chuyển đổi số các thư viện đại học.

# Bản quyền tài liệu

Sở hữu bởi AI Research Team – Đại học FPT © 2026

# 4. Phân tích kỹ thuật chuyên sâu

# 4.1 Tối ưu hóa Pipeline và Hiệu chỉnh phần cứng